# 竞争性谈判文件

# 项 目 号：24YZ009

# 项目名称：心理咨询中心建设项目（硬件部分）

# 采购人：长江师范学院

# 采购代理机构：长江师范学院国资处

# 二〇二四年三月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、现场踏勘	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 6 -

一、	项目一览表	- 6 -

二、技术规格及质量要求	- 7 -

三、本项目安装实施的要求	- 35 -

第三篇  谈判项目服务需求	- 36 -

一、交货时间、安装要求、安装地点及验收方式	- 36 -

二、质量保证及售后服务	- 37 -

三、报价要求	- 37 -

四、付款方式	- 38 -

五、违约责任	- 38 -

七、知识产权	- 39 -

八、培训	- 39 -

九、其他	- 39 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 40 -

一、采购程序	- 40 -

二、评定成交的标准	- 42 -

三、无效谈判	- 42 -

四、采购终止	- 42 -

第五篇  供应商须知	- 44 -

一、谈判费用	- 44 -

二、竞争性谈判文件	- 44 -

三、谈判要求	- 44 -

四、成交供应商的确定和变更	- 46 -

五、成交通知	- 46 -

六、关于质疑和投诉	- 46 -

七、签订合同	- 47 -

八、项目验收	- 48 -

第六篇  合同草案条款	- 49 -

第七篇  响应文件格式要求	- 52 -

一、经济部分	- 53 -

二、技术（质量）部分	- 57 -

三、服务部分	- 59 -

四、资格条件及其他	- 61 -

五、其他资料	- 67 -

第一篇  竞争性谈判邀请书

长江师范学院国有资产管理处根据学校下达的采购任务，对“长江师范学院心理咨询中心建设项目（硬件部分）”进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心理咨询中心建设项目（硬件部分） | 36 | 0.7 | 1 |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商（服务商），请于公告发布之日（2024年4月1日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”或“长江师范学院招投标网（https://zbcg.yznu.cn/）”上下载本项目竞争性谈判文件、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商（服务商）下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2024年4月1日至2024年4月8日。

2.竞争性谈判文件售价：200元/包（售后不退）；购买方式：微信扫码缴纳，缴纳时备注：24YZ009缴纳截止时间：2024年4月7日18:00:00时（如本项目因故延期，缴纳时间相应顺延到开标前一日18:00:00时）。

3.报名方式：现场报名签到。报名签到时出示微信扫码缴纳交易单号后6位，如不能提供微信缴纳交易单号，不具备有效的投标资格（微信扫码缴纳交易单号作为投标报名凭证，请各位投标人不要向他人泄露微信交易单号）。

微信扫码缴费请注明：24YZ009

（四）供应商（服务商）须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1. 按时递交了投标文件；

2. 凭微信扫码缴纳交易单号按时报名签到；

3. 在规定时间内缴纳投标保证金。

（五）谈判地点：重庆市涪陵区李渡聚贤大道16号（长江师范学院图书馆106招标室）。

（六）提交响应文件截止时间：2024年4月8日北京时间10:00:00

（七）谈判开始时间：2024年4月8日北京时间10:00:00

五、保证金

（一）保证金递交

供应商（服务商）须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商（服务商）从其基本账户将保证金汇至以下账户，并注明：“项目号+投标保证金”字样，保证金的到账截止时间为谈判开始前一天（4月7日）18:00:00时，（如本项目因故延期，到账时间相应顺延到开标前一日18:00:00时）如未按时到账，不具备谈判资格。

长江师范学院账户信息：

户  名：长江师范学院。

开户行：重庆农村商业银行涪陵分行李渡支行。

账  号：2406080120010001028

1.各供应商（服务商）在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.向长江师范学院缴纳投标保证金款项时，应注明款项事由：项目号+投标保证金字样。

3.各供应商（服务商）在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的投标保证金，在成交通知书发放后，长江师范学院财务处在五个工作日内按来款渠道无息直接退还。

缴纳保证金后未到现场投标的供应商，请在本项目结果公告后2个工作日内，将缴款凭据、证明材料上传至269267403@qq.com邮箱，逾期未传，请自行联系退还。

2.成交供应商的投标保证金自动转为质量保证金。质量保证金用于执行合同的约束，质保期满后，无售后服务问题，可办理退款手续，采购人财务部门在五个工作日内按来款渠道无息直接退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（服务商），不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商（服务商）参加谈判，只能按照一家供应商（服务商）计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家（https://www.gec123.com/）”或“长江师范学院招投标网（https://zbcg.yznu.cn/）”上发布，请各供应商（服务商）注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商（服务商）下载或领取与否，均视同供应商（服务商）已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商（服务商）参与本项目谈判的所有费用均应由供应商（服务商）自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商（服务商）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（服务商），将拒绝其参与采购活动。

七、现场踏勘

供应商在编制响应文件时应自行到本项目实施地现场踏勘，以便进行合理报价。无论投标供应商是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘过现场，对本项目的风险和义务已安全了解，并在其报价中已充分考虑了现场和环境条件，知晓本项目安装实施过程中的具体位置及安装环境。踏勘现场所发生的费用及一切可能发生的各种事故、责任由投标供应商自行负责。

技术咨询联系人（现场踏勘）：刘老师  电话：13594686456

八、联系方式

（一）采购人：长江师范学院国有资产管理处

联系人：张老师  邓老师

电  话：023-72792266（工作时间： 8:20-12:0014:20-18:00）

（二）用户部门：长江师范学院学生处

技术咨询联系人：刘老师

电  话：13594686456

第二篇  谈判项目技术（质量）需求

- 项目一览表

| 产品类型 | 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪 器 设 备 类 | 1 | 智能心理健康自助仪 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 2 | 歌唱情疏导减压系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 3 | 分娩阵痛体验仪 |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 4 | 会议平板一体机 |  | 个 | 2 |  |  |
|  | 5 | 个体沙盘 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 6 | 投影仪及幕布 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 7 | 台式电脑 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | 身心反馈音乐放松椅 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 9 | VR沉浸式心理平台 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 10 | 宣泄人套装 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 11 | 智能互动宣泄仪 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 12 | 沙盘沙箱 |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 13 | 全彩POE枪机摄像头 |  | 台 | 16 |  |  |
|  | 14 | 24口POE交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 15 | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 16 | 壁装支架 |  | 个 | 16 |  |  |
|  | 17 | 显示器 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 18 | 音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 19 | 空调 |  | 台 | 2 |  |  |
| 办 公 家 具 类 | 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 小计 |  |
|  | 1 | 沙发 | 1+1组合沙发，尺寸：每个沙发长550-600mm，宽410-420mm，高690-700mm | 套 | 1 | 7 |  |
|  |  |  | 1+1组合沙发，单人位尺寸：长：90-95mm，宽：90-95mm；高：80-85mm | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 1+2组合，尺寸：1+2组合，单人位尺寸：长：880-900mm，宽：900-950mm，高：640-660mm | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1+1组合，尺寸：长：750-800mm，宽：720-730mm，高：750-760mm | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3+1+1组合，尺寸：人位：长：2080-2600mm，宽：900-920mm，高：800-820mm，单人位：长：930-950mm，宽：900-920mm，高：800-820mm | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：内径：1500-1700mm，外径：2300-2500mm | 组 | 1 |  |  |
|  | 2 | 茶几 | 尺寸：直径600-800mm，高度440-450mm | 张 | 1 | 6 |  |
|  |  |  | 尺寸：直径：800-850mm，尺寸：400-450mm | 个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：550-600mm，高：430-450mm | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：450-500mm，高：430-450mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 3 | 办公桌 | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：600-700mm，高：740-750mm | 套 | 2 | 2 |  |
|  | 4 | 办公椅 | 尺寸：长：580-590mm，宽565-570mm，高910-985mm | 把 | 4 | 29 |  |
|  |  |  | 尺寸：长：600-620mm宽：550-580mm，高：955-965mm | 把 | 25 |  |  |
|  | 5 | 组合会议桌 | 尺寸：单张桌子尺寸：长：1150—1250：mm，宽：590-600mm，高700-750mm | 套（6张） | 1 | 1 |  |
|  | 6 | 接待台 | 尺寸：长：2800-3000mm，宽：600-650mm，高：950-1050mm | 张 | 1 | 1 |  |
|  | 7 | 书架 | 尺寸：高：1400-1500mm，直径：55—60mm | 个 | 1 | 1 |  |
|  | 8 | 档案柜 | 尺寸：长：800-850mm，宽：390-400mm，高：1800-1900mm | 个 | 3 | 3 |  |
|  | 9 | 边柜 | 尺寸：长：1200-1300mm，宽：280-300mm，高：60-65mm | 个 | 5 | 5 |  |
|  | 10 | 屏风 | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：25-300mm，高：1800-1900mm | 个 | 5 |  |  |
|  | 11 | 团体活动桌椅 | 拼接后直径（1500-1600）mm，高度750mm | 组（6桌 6椅） | 6 | 6 |  |
|  | 12 | 动力学疗法躺椅 | 尺寸：躺椅：长750-800mm，宽：730-750mm，高：750-760mm，脚蹬：长：600-630mm，宽：380-400mm，高：350370mm | 套（躺椅+脚蹬） | 6 | 6 |  |
|  | 13 | 茶边几 | 尺寸：直径600mm；高度600mm | 个 | 2 | 2 |  |
|  | 14 | 窗帘 | 双层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm | 幅 | 5 | 18 |  |
|  |  |  | 单层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm | 幅 | 13 |  |  |

二、技术规格及质量要求

（见下表）

| 一、仪器设备类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 规格参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能心理健康自助仪 |  | 一、心理健康自助仪硬件部分技术要求： 1.32寸液晶宽屏显示器，机柜高度≧113cm 2.电容触摸屏 3.机柜外观：全钢材料、高档烤漆、防锈、防水、防腐蚀、耐磨、防磁、 防静电。 4.主控模块：控制面板、01开关、ATX开关、RJ45标准网络接口等。 5.扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响。 6.电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电。 7.功耗：工作功耗：500W—700W，待机功耗：40W—50W 8.冷轧钢板结构1.2-1.5mm；表面金属烤漆；颜色可定制；50W功放音箱系统。带100mm散热风扇口一个；开关电源锁；款式局部可更改；上中下及2侧的盖板均可拆起； 9.每日定时关机，需要时一键开机并自动运行自助服务系统。 二、心理健康自助系统技术要求： 1、自助仪系统应采用PHP+MYSQL架构开发，安装操作简便。 2、系统能通过图文、动画的形式展示各训练主题的特点与用途，让来访者能很快的选择符合自己的功能主题。并很快进入相关的心理音乐及视频主题，以至达到提高心理素质和调节训练的目的。系统设置有开放平台，用户能够自行发布自己的心得、感悟、短文、图片等内容，管理员能够自定义训练科目，允许自定义训练内容。系统自带多个训练调节主题，用户可根据自身的情况自行设置选择适合自己的主题。各主题栏目配有专业的心理知识数据，并根据内容以图文并茂的形式呈现，简单易懂，易于操作。 3、能够显示单位概况:主要通过图片、文字、FLASH等形式，展示中心的整体情况，方便来访者迅速了解心理服务中心基本情况。 4、提供专家老师介绍栏目:主要通过图片和文字的形式，展示该服务中心组成专家的风采和事迹等。 5、功能室介绍:详细介绍该服务中心的功能室情况，让大众了解所建各功能室的特点和用途等，以使大众很好及很快的使用符合自己的功能室，从而减轻自己的烦恼和压力，达到减压放松、身心愉悦的目的。 6、心理测验:系统内置量表不少于30个核心量表，涵盖使用者心理健康、认知诊断、一般人格、生活适应行为、自我调节能力、基本能力倾向测验。通过内置的心理测查维度量表，客观了解用户心理健康状况，心理潜能优势。准确的进行心理危机预警，通过高亮显示用户心理危机测试报告，提醒心理咨询师重点关注。及时开展心理危机干预，借助各种辅助干预手段，解决用户心理危机。 7、注意力训练模块：包含注意力集中训练、注意力及视觉反应训练、注意力及运动反应训练、注意力集中训练(打地鼠) 8、心理档案:系统可全面地为用户建立心理档案，包含用户的个人信息，成长经历，心理测评报告，心理咨询辅导情况等。同时，系统提供便捷的档案导出打印功能，可以为用户单位建立纸质心理档案，作为该项工作绩效考核的依据。 9、心理图片:主要通过一些有趣的有心理意义的图片，诸如大小恒常觉、同心圆或螺旋等等，提高人们兴趣和给人带来趣味的同时，使人们正确学会悦纳自己，建立起对自己的正确认识，珍惜自己生命中所拥有的事物。 10、心理游戏：包含记忆游戏、注意力游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏，不少于六类专业心理游戏，总数量不少于20个； 11、心理音乐：包含山林音乐、沉思音乐、放松音乐、灵感音乐、α波音乐、情境音乐、清晰音乐、冥想音乐及其他音乐，不少于9类，总量不少于100首； 12、咨询预约：使用者根据个人实际情况，选择具体的时间、地点、相关问题及心理老师进行预约； 13、数据安全:系统具备独特的信息安全防护功能，针对用户心理档案信息的安全，建立严格的计算机登录机制，采取高强度的计算机安全存储与访问措施，保证系统运行及系统信息安全、可靠。 14、▲心理健康自助系统须有国家版权局颁发的软件著作权登记证书（提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书官网查询截图 ） |  | 1 | 套 |
| 2 | 歌唱情疏导减压系统 |  | 1、参考尺寸：长宽高：1500-1550*1500-1550*2500-2500mm ； 2、结构：优质钢结构，支持可拆卸和组装；主 材质使用500兆帕强度四级钢材制作而成钢框架， 内部隔热层； 3、功能描述：玩法简单明了，跟KTV 一样，点 歌提麦即唱，可录音下载至U盘带走，也能分享录 音至朋友圈。 硬件配备：钢化结构框架（500兆帕强度的四 级钢材制作而成钢框架）、舞台级别灯光、钢化隔 音玻璃（10厘高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同 时阻隔95%的声音）、专业耳机话筒2副（专业录音 级别配置HIFI音效）、高脚美式吧椅2把（复古美 式休闲吧椅，舒适现代格调，经典不过时）、EV。定 制空调（冷凝低耗能耐用环保小巧不占空间）、32 寸显示器，21.5寸触摸屏 4、产品保修：主机、功放、液晶屏、触摸屏、 空调、耳机、麦克风、音响质保一年终身维护，质保期间非人为故意损坏故障需发新的部件过去更 换，换好后再把问题部件返厂维护，质保期外返厂 维护免费维修只售更换零件成本费。 5、曲库和更新：同步对接MV歌曲库，终身免费 更新曲库和免费升级系统；只需联网即可自动更新 以及同步云端歌库。 6、内置心理测评系统：用于学生心理健康状况普查，心理健康测试，并针对测试结果提出专家指导意见。心理测评预警系统：对测试出现心理危机的学生，系统自动将该学生纳入危机预警系统，提醒老师重点关注该学生的心理问题，并可以让学生家长也参与进来共同关注。完善的档案管理功能：建立学生心理档案的目的是通过档案及时发现并解决学生心理问题，其关键点是可以连续的记录学生心理健康状况，从入学到毕业，所有的记录一目了然，真正实现了“记录学生成长每一步”。心理数据云平台系统：可以安装到服务器上，支持数万人同时在线测试（只要有网络就能测试），系统还支持学校局域网和单机测试，满足学校各种不同环境需求。 在线咨询功能：学生可以提出心理咨询，老师在线解答。心理CT系统：内置160个量表，涵盖各个年龄阶段。（其中包含心理CT专用量表：MMPI明尼苏达多项人格测验） 硬件需求：一个电压220V的电源插口 ★具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） ★具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） ★具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） ★具有信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书 ★具有中国智慧城市建设优秀诚信企业证书 ★按上述要求提供证书复印件，原件备查 |  | 1 | 套 |
| 3 | 分娩阵痛体验仪 |  | 采用电脉冲对人体进行电刺激，模拟产妇分娩时的阵痛感。具有多种体验模式，包括分娩双人体验、分娩单人体验等，体验模式可调节，阵痛程度分为1-10级，采用直接式电源，款式为便携式可以携带款。 |  | 3 | 套 |
| 4 | 会议平板一体机 |  | 55英寸4K智能会议平板电视触屏视频会议一体机，具有内置摄像头和麦克风，配备了电子白板功能，具备集多种功能于一体的智慧屏。屏幕尺寸为55英寸，分辨率为3840*2160，产品配备3+32G内存，采用了杜比音效技术。配备5个USB接口。 |  | 2 | 个 |
| 5 | 个体沙盘 |  | 1、设备简介 沙盘材质采用松木制造，设备、材质、工艺达到质检与认证标准。 2、设备组成 标准沙具1000件+个体实木沙箱1个+实木沙箱腿1个+实木陈列架2个+海沙10公斤+辅助工具1套+指导手册1本+沙盘管理系统1套。 3、详细介绍 （1）沙具：由大到小四级分类全面深入，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等10大类，57小类。每个沙具类别下包括各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤。 （2）个体防水实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：72（长）×57（宽）×7（高）cm，沙盘及沙柜厚度大于1cm。干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色。 （3）实木沙箱腿：高度65-75CM，材质：实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间。 （4）实木陈列架：1600（高）×800（长）×300（宽）MM，5层9阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。 （5）天然海沙：精选优质海沙，大小在10目-15目左右，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。 （6）辅助工具1套（沙刷、沙耙、沙框、洒水壶）等。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 投影仪及幕布 |  | 1.采用高清LED投影光源和长焦镜头，支持3D功能，SNSI亮度大于900LM，支持最大分辨率不小于1920*1080DPI，可采用自动对焦方式调整投影对焦，具备四向调整功能，支持语音控制、WIFI连接、无线同屏、网口链接，支持蓝牙。 2.配套投影幕布：150寸，灰玻纤材质，长宽比为4:3，电动壁挂式，配升降遥控器 |  | 1 | 台 |
| 7 | 台式电脑 |  | 采用I5CPU，显卡采用1650以上台式品牌商用办公电脑，需配置静音键盘+显示器（21寸）。 |  | 1 | 台 |
| 8 | 身心反馈音乐放松椅 |  | 一、产品技术参数： 产品尺寸：长108CM×宽99CM×高100CM(椅背收起) 长165CM×宽99CM×高60CM（椅背展开） 产品重量：净重：45KG；最大承载量：100KG，电 源： 220V（50Hz） 二、产品介绍： 体感音乐放松椅利用听觉、视觉通道，通过音乐、图片、电影等媒介影响人们的心理和胜利状况，借助自我暗示的方法来调节人的情绪和行为。尤其是音乐，透过音乐的物理作用，可直接对人体内器官产生共振效果。因为声音是一种振动，而人体本身也是由许多振动系统所构成，如心脏跳动、胃肠蠕动、脑波波动等。当音乐与体内器官产生共振时，会使人体分泌一种生理活性物质，调节血液流动和神经，让人富有活力、朝气蓬勃。 包括舒适沙发椅。根据人体工学将体感震动音响技术与沙发椅完美结合，通过创新的体感振动音乐系统，视频播放系统多感官的音乐放松体验，将乐曲中低音域的16-150HZ部分变换成数十微米到数千微米振幅的物理振动，使人的耳朵和身体同时感知音乐系统。电动控制系统，身心放松椅背部、腿部升降角度范围90°到180°任意调节。数字播放系统，放松系统等。 数字播放系统功能： 交流输入：AC100-240V～50/60Hz,直流输入：DC12V---650mA32k-320kbps采样率44.1kHz PAL-D/K、I、B/G PAL-M/NNTSC-MPAL+SECAM-D/K支持MPG,MPEG,AVI,MOV格式支持JPG,JPEG格式支持SD,SDHC,MMC卡，最大32GB支持播放音乐、电影、文字、图片。支持移动存储设备、电子书阅读、控制文件播放和音量的控制。 体感震动放松系统： 音箱采用无噪音，无润滑技术，干净整洁，随音乐频率同步震动，音乐同步震动6个点：臀部、背部。用户可以自由调节音频震动的大小。参数：功率：10W;共振频率：60Hz；阻抗：4欧 寂静养心音乐系列：包含金木水火土大自然轻音乐。 音乐放松：（含引导想象指导语）采用顶级治疗音乐系列，舒缓型各种自然背景音乐，分为减压和催眠两个系列； 减压系列：A草原冥想B高山悟语C小溪吟诵D大海遐想E音乐放松减压 催眠系列：A淙泉鸟语之梦B月夜之梦C草原之梦D海浪之梦； α脑波放松；α脑波共振放松音乐-02.聚气如溪、α脑波共振放松音乐-03.生机之门、α脑波共振放松音乐-04.身如云、α脑波共振放松音乐-05.飘香、α脑波共振放松音乐-06.百脉归海。 改善睡眠：镇静安神的音乐、α脑波助眠音乐、静心舒眠、潜意识舒眠、轻柔的呼吸和睡眠 心理视频：催眠用摇摆钟视频、放松训练教学视频、经典眩晕视频、太空遐想视频、★微笑心情品质提升视频、鼓励激励视频、鼻腔放松训练视频、呼吸放松训练视频、腹式呼吸法 心理图片：放松图、错觉图、风景图等194张心理图片。 心理小常识：txt文字版38篇 五、产品配置： 1.音乐放松椅1台 2.15寸高清液晶显示屏1台 3.音乐治疗导论1本 4.安装工具包1套 |  | 1 | 套 |
| 9 | VR沉浸式心理平台 |  | 硬件参数 1、VR眼镜刷新率≥90 Hz、视场角≥110度； 2、采用SteamVR追踪技术、空间定位技术、双手柄交互； 3、陪护人引导系统和前置摄像头传感器； 4、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器； 5、工作站：CPU≥i5，显卡≥1050独立显卡，隐藏式主机； 6、55寸高清液晶屏、成型全包围围挡、炫酷架、配柔性氛围灯； 7、VR头盔:眼镜*1个，音响:1套，鼠标键盘:1套，辅助配件:含各类配件； 8、尺寸：L1800mm*W1000mm*H2300mm(正负100mm以内)、重量：150KG(正负5KG以内)、占地约5平米。 软件参数 VR心理健康资源库共计不低于80套VR主题内容，： 1、VR心理沉浸互动旅行： 1.1、天空场景：身处天空中可撞碎云朵，每一个云朵都代表着生活中的生活压力、经济压力、情感压力、学业压力，撞碎云朵后会有文字语音的提示，从而实现解压效果； 1.2、森林场景：身处森林场景中配有铁轨、小动物等模型，在不同环节中体验者可向小动物寻求帮助（小鹿、小兔子、小熊、小猫）通过小动物的帮助解决相关心理问题，达到脱敏解压的效果； 1.3、海边场景：身处海边场景中，到海边捡贝壳、漂流瓶、垃圾等互动功能回答相关问题，并解决心理焦虑问题。 ▲2、冥想漫游： 冥想漫游VR软件可使用户身临其境的在宇宙、星云、粒子中进行深度漫游冥想，全程带有放松音乐。（提供功能场景截图佐证） ▲3、心理疏导： 心理疏导VR软件由正念、解压、放松、疏导、四个心理模块组成，用户可选择所需的疏导模块，沉浸式进行心理疏导解压体验，全程带有专业的心理舒缓音乐与语音疏导师。VR心理疏导内容通过沉浸式身临其境体验的高科技方式对个人的情绪、心理等问题进行疏泄和引导。（提供功能场景截图佐证） ▲4、克服恐高体验： 通过VR虚拟现实技术打造VR城市高楼高空体验场景。体验者身临其境在城市高楼顶端，通过一系列高空体验动作任务，从而达到从适应高空到克服恐高的心理转变。（提供功能场景截图佐证） ▲5、VR心理应激训练： 通过多种VR自然灾难场景打造VR虚拟应激训练软件。体验者通过沙尘暴、暴雨、台风、地震等灾难场景的虚拟体验提升应激反应能力，场景中包含多种高仿真灾难动画提升真实感，当灾难真实来临时，可让体验者具备成熟的应对心态与正确逃生动作应对各类自然灾害与应激场景。（提供功能场景截图佐证） 6、心理测评量表模块： 测评模块包含：Texas社交行为调查量表、阿森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表（SAS）、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表（MAS）、性格倾向测试、自我压力测试量表； 7、美好人生： 体验者可亲身经历他人对美好人生的精彩瞬间、生活体验，而后领悟什么样的生活才可能叫做“美好人生”，激发体验者对于美好生活的向往。； 8、减压催眠： ★8.1、怀表式催眠视频：采用凝视法手段，真实钟表跳动背景声结合摇摆的怀表，间接使治疗者快速进入浅催眠状态。（怀表式催眠视频须有独立版权。供应商需提供国家版权局颁发的视频作品登记证书进行佐证，作品登记证书必须真实有效，可在中国版权保护中心官网（www.ccopyright.com.cn）查验，提供官网截图查询截图。 ★8.2、笑脸式摇摆催眠视频：采用暗示性催眠手段，温馨的背景暗示音调和摇摆的愉悦欢乐笑脸模型作为催眠媒介，可快速的进入到积极舒适阳光的心理状态。（笑脸式摇摆催眠视频须有独立版权。供应商需提供国家版权局颁发的视频作品登记证书进行佐证，作品登记证书必须真实有效，可在中国版权保护中心官网（www.ccopyright.com.cn）查验）提供官网截图查询截图。 ★8.3、心理催眠视频-彩虹风车：设计暖心的七色圆形旋转彩虹风车，彩虹风车旋转的场景，容易让我们快速的回想到童年时光，蓝色天空作为背景，让被催眠者心旷神怡，仿佛进入了童年纯真的时代，可以更加有效的进行放松训练，帮助被催眠者进入到自我催眠状态。（心理催眠视频-彩虹风车须有独立版权。供应商需提供国家版权局颁发的视频作品登记证书进行佐证，作品登记证书必须真实有效，可在中国版权保护中心官网（www.ccopyright.com.cn）查验，提供官网截图查询截图。 ★8.4旋涡催眠视频：使用黑白色块组成旋涡动态效果，在此基础上加入轻柔舒缓的音乐，以视觉感使观者进入迷离状态，从而产生辅助催眠的功效。（旋涡催眠视频须有独立版权。供应商需提供国家版权局颁发的视频作品登记证书进行佐证，作品登记证书必须真实有效，可在中国版权保护中心官网（www.ccopyright.com.cn）查验） ★8.5、螺旋催眠视频：使用黑白色块组成旋涡动态效果，在此基础上加入轻柔舒缓的音乐，以视觉感使观者进入迷离状态，从而产生辅助催眠的功效。（螺旋催眠视频须有独立版权。供应商需提供国家版权局颁发的视频作品登记证书进行佐证，作品登记证书必须真实有效，可在中国版权保护中心官网（www.ccopyright.com.cn）提供官网截图查验。 |  | 1 | 套 |
| 10 | 宣泄人套装 |  | 1、宣泄人二代1个 ，身高180cm，可击打高定为170cm，手臂姿势可以任意调节，可以摆出不同的被击打姿势，可以很好的引导宣泄欲望，手指采用五指分开设计，可握拳，可出掌，这些都是为了达到一个更为理想的宣泄对象。一体成型，增加了耐用性，采用进口高缓冲材料，一次性磨具成型，大大提供高了宣泄手感，在宣泄的同时可以很好的保护来访者。底座采用注沙底座，底座尺寸：68*20CM直径*高稳定安全美观。电路部分采用了最新的振动感应技术，可感受到极小的震动，4.5V安全电压供电，发出七种不同的求饶声。 2、护手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 3、摔打宣泄球4个（橡胶） 4、立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 5、宣泄挂图4幅（高清晰画质、永不退色,） 6、宣泄室制度1幅（高清晰画质、永不退色,） 7、宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料，高弹力装饰布套） 8、打气筒1个（用于立式宣泄球、摔打宣泄球充气使用） |  | 1 | 个 |
| 11 | 智能互动宣泄仪 |  | 一、硬件配置要求 1.面板尺寸：≥50寸；支架：高强度金属材质，激光切割机切割。外形需进喷塑处理，手感细腻不能有无倒刺。内置红外热感应人体骨架扫描仪，能通过肢体动作控制互动游戏（无需手持设备即可操作）。 2.硬件： 处理器：微处理器，频率≥3.2GH，音频系统：多声道环绕输出,320独立压缩音轨,32位处理,256音轨，扬声器≥5个，低音音响≥2个，2个中音音响，1个高音音响。 二、智能互动宣泄系统： 1.系统需采用体感控制技术，让用户无需任何手持设备即可操作（通过手比画即可操控系统） 3.系统内须包含30款以上中英文体感心理游戏，150款以上心理游戏（其中至少10款为中文版心理游戏）包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等。 3.系统能够自动检测参与者位置是否符合设备要求并提示。 4.系统能够提供以下心理辅助功能 4.1身心平衡训练：利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的效果。 4.2自闭症辅助训练：通过传感器捕捉三维空间中玩家的运动，让使用者与虚拟角色实现肢体互动，并且系统可自动扑捉使用者过程中的一些经典动作，让使用发现互动交流中的愉悦，有助于儿童自闭症辅助训练。 4.3系统可实现多人互动宣泄，两个使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等等训练，有助于提高使用者的沟通配合能力。 4.4感觉统合训练：摸动物游戏，通过抚摸动物，当手触摸到动物是，动物会给出相应的反应，具备多种动物可以选择 4.5左右脑协调：可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制漂流小船，达到左右大脑协调，还可以2人一同协力完成 4.6注意力矫正：可以通过手画动来切水果，当切到地雷游戏及结束，对注意力和肢体协调进行锻炼 4.7可以用于观看专业心理电影 4.8动画心理音乐辅助播放，更好达到催眠作用。 4.9虚拟情绪宣泄：利用内置宣泄游戏（例如：拳击、击剑）等游戏进行不良情绪的宣泄。 4.10智力、反应力训练：利用内置“速算”等游戏进行智力与反应力的训练。 5.▲智能互动宣泄系统须有国家版权局颁发的软件著作权登记证书（提供智能互动宣泄系统国家版权局颁发的软件著作权登记证书加盖所有者公章的原件扫描件佐证） |  | 1 | 套 |
| 12 | 沙盘沙箱 |  | 1、标准沙盘4个 （材质：进口樟子松、尺寸：57*72*7cm ）厚度大于1CM。 2、标准沙盘支架4个（材质：进口樟子松、尺寸：72cm*57cm*62cm ） 3、精选石英砂子10公斤（特性：手感细腻，高温消毒；） |  | 4 | 个 |
| 13 | 全彩POE枪机摄像头 |  | 400万白光全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：519 g 防护：IP66 |  | 16 | 台 |
| 14 | 24口POE交换机 |  | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 |  | 1 | 台 |
| 15 | 网络硬盘录像机 |  | 1U机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：2个SATA接口，已内置2块6TB硬盘，总容量12TB 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 |  | 1 | 台 |
| 16 | 壁装支架 |  | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g |  | 16 | 个 |
| 17 | 显示器 |  | 22寸行业FHD塑胶监视器 支持1920 × 1080高清显示； 178°/178°广视角； 爱眼不闪屏，低蓝光设计； 三边超窄边框，纤薄机身； HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性； 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； 支持VESA壁挂。 像素间距：0.0831 (H) mm × 0.241 (V) mm 刷新率：Max. 75Hz , Typ. 60 Hz 控制接口：无 电源： DC 12V, 2.0A 外壳材料：塑胶 安装孔距：75mm × 75 mm（4-M4 × 6mm） 边框宽度：6.85 mm（上/左/右），21.55 mm（下） 备注说明：*出货默认带底座； |  | 1 | 台 |
| 18 | 音箱 |  | 先科12寸壁挂音箱2个，功放一个，话筒2个，内置蓝牙传输、USB/SD输入、支持多路话筒输入，支持高低音欢混响调节功能，功率110w，标称阻抗8Ω，采用1*12（120磁35芯）中频：2*4，高频：2*3，频率响应20hz-20khz，灵敏度93db。 |  | 1 | 套 |
| 19 | 空调 |  | 1.参考品牌：格力、美的等国内一线空调品牌。 2.空调类型：壁挂式，冷暖类型：冷暖型，空调功率1.5匹，适用面积16-20平方米 3.能效：三级及以上 4.室内机噪音18-20dB 5.内机尺寸：长885-890mm，宽290-295mm，高210-215mm；外机尺寸：长785-790mmm，宽350-355mm，高575-580mm 6.功能参数：制冷量：3500-4000w左右，制冷功率1050-1060w，制热量4500-4600w，制热功率1430-1450w，电辅热功率1000-1100w 7.送风类型：180度送风 |  | 2 | 台 |
| 二、办公家具类 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参考图片 | 详细参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 沙发 | 为1+1组合沙发，尺寸：每个沙发长550-600mm，宽410-420mm，高690-700mm |  | 1.为1+1组合沙发，尺寸：每个沙发长550-600mm，宽410-420mm，高690-700mm 2.面材：采用优质纺织面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 3.基材: 曲木板:选用优质E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 5.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，满足国家标准QB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 6.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 套 |
|  |  | 1.尺寸：内径：1500-1700mm，外径：2300-2500mm |  | 1.尺寸：内径：1500-1700mm，外径：2300-2500mm 2.面材：采用优质科技布，游离甲醛≤75mg/kg，撕裂力≥140N，气味≤3级，干摩擦色牢度≥4-5级，湿摩擦色牢度≥3-4级，断裂伸长率35～60%；符合QB/T 2709-2005标准，皮面柔软舒适，透气性好，光泽持久； 3.基材：实木框架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；满足国家GB/T 21140-2017标准。 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 5.弹簧为经淬火处理过的70#合金钢， 保证了沙发经久耐用，不变形的优良品质。 6.钢制脚架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，满足国家标准QB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 7.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 组 |
|  |  | 1+1组合沙发，单人位尺寸：长：90-95mm，宽：90-95mm；高：80-85mm |  | 1.1+1组合沙发，单人位尺寸：长：90-95mm，宽：90-95mm；高：80-85mm 2.面材：采用科技布面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准，颜色用浅灰色； 3.基材：实木框架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 5.水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 6.弹簧为经淬火处理过的70#合金钢， 保证了沙发经久耐用，不变形的优良品质。6、颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 2 | 套 |
|  |  | 1+2组合，尺寸：1+2组合，单人位尺寸：长：880-900mm，宽：900-950mm，高：640-660mm ；双人位：长：2000-2100mm，宽：900-950mm；高*640-660mm |  | 1.1+2组合，尺寸：1+2组合，单人位尺寸：长：880-900mm，宽：900-950mm，高：640-660mm ；双人位：长：2000-2100mm，宽：900-950mm；高*640-660mm 2.面材：采用优质绒布面料，颜色墨绿色，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 3.基材：实木框架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 5.弹簧为经淬火处理过的70#合金钢， 保证了沙发经久耐用，不变形的优良品质。 6.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 套 |
|  |  | 1+1组合，尺寸：长：750-800mm，宽：720-730mm，高：750-760mm |  | 1.1+1组合，尺寸：长：750-800mm，宽：720-730mm，高：750-760mm 2.面材：采用优质科技布面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 3.基材：实木框架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 5.水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 6.弹簧为经淬火处理过的70#合金钢， 保证了沙发经久耐用，不变形的优良品质。 7.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 套 |
|  |  | 3+1+1组合，尺寸：人位：长：2080-2600mm，宽：900-920mm，高：800-820mm，单人位：长：930-950mm，宽：900-920mm，高：800-820mm |  | 1.3+1+1组合，尺寸：人位：长：2080-2600mm，宽：900-920mm，高：800-820mm，单人位：长：930-950mm，宽：900-920mm，高：800-820mm 2.面材：采用优质纺织面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 2、基材：实木框架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 3.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 4.水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 5.弹簧为经淬火处理过的70#合金钢， 保证了沙发经久耐用，不变形的优良品质。 6.颜色在招标完成后跟采购人按实际需要确定。 | 1 | 套 |
| 2 | 茶几 | 尺寸：直径600-800mm，高度440-450mm |  | 1.尺寸：直径600-800mm，高度440-450mm 2.面板：优质12mm岩板台面。 3.脚架：优质不锈钢脚架。 4.五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 5.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 张 |
|  |  | 尺寸：直径：800-850mm，尺寸：400-450mm |  | 1.尺寸：直径：800-850mm，尺寸：400-450mm 2.基材：选用优质防刮玻璃板，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 4.基材：实木框架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 5.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 3 | 个 |
|  |  | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：550-600mm，高：430-450mm |  | 1.尺寸：长：1100-1200mm，宽：550-600mm，高：430-450mm 2.基材：选用优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.面材:AAA级胡桃木皮，厚度0.8mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4.封边：采用实木封边,木材含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 5.水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 6.五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 7.脚架：优质实木脚架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；满足国家GB/T 21140-2017标准。 8.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 个 |
|  |  | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：450-500mm，高：430-450mm |  | 1.尺寸：长：1100-1200mm，宽：450-500mm，高：430-450mm 2.基材：选用优质玻璃材质，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 4.五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 5.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 6.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 个 |
| 3 | 办公桌 | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：600-700mm，高：740-750mm |  | 1.尺寸：长：1100-1200mm，宽：600-700mm，高：740-750mm 2.基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 4.采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013;表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 5.五金件：4.1三合一扣件（连接件）：满足 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999 标准，金属中性盐雾实验和耐腐蚀需达 10 级。4.2采用优质铰链，满足 QB/T2189-2013、GB/T3325-2017 标准，80000 次以上耐久性检验合格。4.3采用优质滑（导）轨：满足 QB/T2454-2013、GB/T3325-2017 标准；80000 次以上耐久性检测合格。 6.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 7.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 2 | 套 |
| 4 | 办公椅 | 尺寸：长：580-590mm，宽565-570mm，高910-985mm |  | 1.尺寸：长：580-590mm，宽565-570mm，高910-985mm 2.面材：采用优质纺织面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 3.基材: 曲木板:选用优质E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 5.气压棒：优质气压棒，升降7万次无损。 6.脚架：采用新型尼龙五星脚支撑，脚轮采用尼龙防爆双片轮，移动杂音小，耐磨性高。 7.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 4 | 把 |
|  |  | 尺寸：长：600-620mm宽：550-580mm，高：955-965mm |  | 1.尺寸：长：600-620mm宽：550-580mm，高：955-965mm 2.面材：采用优质纺织面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 3.基材: 曲木板:选用优质E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均5.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，满足国家标准QB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 | 25 | 把 |
| 5 | 组合会议桌 | 尺寸：单张桌子尺寸：长：1150—1250：mm，宽：590-600mm，高700-750mm |  | 1.尺寸：单张桌子尺寸：长：1150—1250：mm，宽：590-600mm，高700-750mm 2.基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.采用组合式桌，可拆分（由6张1200*600*750桌子组成）。 4.面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 5.采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013;表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 6.五金件：4.1三合一扣件（连接件）：满足 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999 标准，金属中性盐雾实验和耐腐蚀需达 10 级。4.2采用优质铰链，满足 QB/T2189-2013、GB/T3325-2017 标准，80000 次以上耐久性检验合格。 7.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 8.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 套（6张） |
| 6 | 接待台 | 尺寸：长：2800-3000mm，宽：600-650mm，高：950-1050mm |  | 1.尺寸：长：2800-3000mm，宽：600-650mm，高：950-1050mm 2.基材：选用优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.工艺:采用高温烤漆工艺，其固化温度为280°C-400°C。 4.水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 5.五金件：4.1三合一扣件（连接件）：满足 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999 标准，金属中性盐雾实验和耐腐蚀需达 10 级。4.2采用优质铰链，满足 QB/T2189-2013、GB/T3325-2017 标准，80000 次以上耐久性检验合格。4.3采用优质滑（导）轨：满足 QB/T2454-2013、GB/T3325-2017 标准；80000 次以上耐久性检测合格。 6.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 张 |
| 7 | 书架 | 尺寸：高：1400-1500mm，直径：55—60mm |  | 1.尺寸：高：1400-1500mm，直径：55—60mm 2.基材：选用优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.水性漆：满足国家GB/T23999-2009标准，挥发性有机物≤14g/L、游离甲醛≤5mg/kg、苯系物含量≤50mg/kg，乙二醇醚及其酯类含量≤50mg/kg，硬度≥3H。 4.五金件：4.1三合一扣件（连接件）：满足 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999 标准，金属中性盐雾实验和耐腐蚀需达 10 级。4.2采用优质铰链，满足 QB/T2189-2013、GB/T3325-2017 标准，80000 次以上耐久性检验合格。 5.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 个 |
| 8 | 档案柜 | 尺寸：长：800-850mm，宽：390-400mm，高：1800-1900mm |  | 1.尺寸：长：800-850mm，宽：390-400mm，高：1800-1900mm 2.钢材选用一级冷轧钢板，钢板裸厚不低于0.8mm。 3.钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉沫涂料平均喷涂于钢板工件上。 4.喷涂材料选用符合HG/T 2006-2022标准的热固性粉末涂料，硬度≥2H，附着力达≤1级，弯曲试验≤4mm，耐压,强度大,抗冲击不易形；采用静电粉沫喷塑,无有机溶液,无污染； 5.锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥7级，满足QB/T 3826-1999标准。 要求：钢材满足国家标准GB/T 3325-2017，QB/T 3826-1999；喷涂满足国家标准GB/T 2423.3-2016；外观：涂层无漏碰、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂疙瘩皱皮飞漆等缺陷；盐雾试验：能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验；耐湿热：300小时耐湿热试验后无明显锈蚀，表面颜色、光泽无明显变色；漆膜附着力不低于1级；涂层厚度不低于92μm；硬度≥2H；冲击强度：冲剂高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹。 | 3 | 个 |
| 9 | 边柜 | 尺寸：长：1200-1300mm，宽：280-300mm，高：60-65mm |  | 1.尺寸：长：1200-1300mm，宽：280-300mm，高：60-65mm 2.基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 4.采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013;表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 5.五金件：4.1三合一扣件（连接件）：满足 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999 标准，金属中性盐雾实验和耐腐蚀需达 10 级。4.2采用优质铰链，满足 QB/T2189-2013、GB/T3325-2017 标准，80000 次以上耐久性检验合格。4.3采用优质滑（导）轨：满足 QB/T2454-2013、GB/T3325-2017 标准；80000 次以上耐久性检测合格。 6.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 5 | 个 |
| 10 | 屏风 | 长：1100-1200mm，宽：25-300mm，高：1800-1900mm |  | 1.尺寸：长：1100-1200mm，宽：25-300mm，高：1800-1900mm 2.基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 4.采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013；表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 5.五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2017标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，能通过50g/L±5g/L的氯化钠溶液（ph值6.5~7.2）连续喷雾240h，耐腐蚀不低于10级的“盐雾试验”，满足国家标准QB/T 3826-1999。 6.颜色：颜色和图案在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 5 | 个 |
| 11 | 团体活动桌椅 | 拼接后直径（1500-1600）mm，高度750mm |  | 1.拼接后直径（1500-1600）mm，高度750mm 2.基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 4.采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013;表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 5.五金件：4.1三合一扣件（连接件）：满足 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999 标准，金属中性盐雾实验和耐腐蚀需达 10 级。4.2采用优质铰链，满足 QB/T2189-2013、GB/T3325-2017 标准，80000 次以上耐久性检验合格。4.3采用优质滑（导）轨：满足 QB/T2454-2013、GB/T3325-2017 标准；80000 次以上耐久性检测合格。 6.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 7.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 6 | 组（6桌6椅） |
| 12 | 动力学疗法躺椅 | 尺寸：躺椅：长750-800mm，宽：730-750mm，高：750-760mm，脚蹬：长：600-630mm，宽：380-400mm，高：350370mm |  | 1.尺寸：躺椅：长750-800mm，宽：730-750mm，高：750-760mm，脚蹬：长：600-630mm，宽：380-400mm，高：350370mm 2.面材：采用优质科技布面料，甲醛含量：未检出，径向撕破强力≥15N，纬向撕破强力≥15N，PH值4.0-9.4，干摩擦色牢度≥3级，燃烧性能合格；符合GB 18401-2010标准，GB/T 17591-2006标准。 3.基材: 曲木板:选用优质E1级曲木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 4.辅料：优质高密度成型PU、阻燃、高回弹海绵，符合GB/T10802-2006标准、GB 20286-2006标准，海绵的回弹率≥41%，拉伸强度≥123Kpa，伸长率≥140%，撕裂强度≥3.1N/cm,；燃烧性能-阻燃1级；热释放速率峰值≤224KW/㎡，平均燃烧时间≤10S，平均燃烧高度≤195mm,烟密度等级≤67，产烟毒性等级不低于ZA2。 5.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，满足国家标准QB/T 4767-2014，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 6.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 1 | 套（躺椅+脚蹬） |
| 13 | 茶边几 | 尺寸：直径600mm；高度600mm |  | 1.尺寸：直径600mm；高度600mm 2.基材：选用优质E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB 18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.面材：采用优质三聚氰胺饰面，耐磨防划涂层，甲醛释放量≤0.124mg/m³，具有很高的抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；满足国家GB 18580-2017、GB/T15102-2017标准。 4.采用全自动封边机经热熔胶PVC封边，厚度：2.0mm；满足QB/T 4463-2013;表面无瑕疵，光滑且花纹均匀，不易从四周破损。 5.五金件：4.1三合一扣件（连接件）：满足 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999 标准，金属中性盐雾实验和耐腐蚀需达 10 级。4.2采用优质铰链，满足 QB/T2189-2013、GB/T3325-2017 标准，80000 次以上耐久性检验合格。4.3采用优质滑（导）轨：满足 QB/T2454-2013、GB/T3325-2017 标准；80000 次以上耐久性检测合格。 6.钢架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 7.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 2 | 个 |
| 14 | 窗帘 | 双层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm |  | 1.双层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm 2.遮光帘采用棉麻混纺材质，材质环保无异味； 3.窗纱采用金刚纱材质，防刮、防蹭、防蚊虫； 4.褶皱比：采用1：2比例，具备高遮光 5.安装方式：采用滑杆侧装 6.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 5 | 幅 |
|  |  | 单层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm |  | 1.单层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm 2.遮光帘采用棉麻混纺材质，材质环保无异味； 3.褶皱比：采用1：2比例，具备高遮光 4.安装方式：采用滑杆侧装 5.颜色：颜色在签订合同后，按采购方实际需要确定 | 13 | 幅 |

三、本项目安装实施的要求

（一）本项目安装实施过程中，采购人可能对现场安装位置做小微修改、调整，可能会导致本项目成本增加。

（二）本项目实施作业过程中，供应商应加强与采购人沟通，确保完全实现建设采购目标。

第三篇  谈判项目服务需求

一、交货时间、安装要求、安装地点及验收方式

（一）交货及供货时间、安装调试完成时间

合同签订后，待采购人下达供货通知后30个日历日内完成交货，交货后5内完成设备安装调试。其中家具、窗帘等的具体尺寸、颜色应根据具体使用场景与采购人商讨后确定。

（二）供货要求

交货地点

交货地点：长江师范学院内采购人指定地点。

（四）验收要求、验收方式

验收要求：

本项目技术标准不得低于招标文件约定相关标准，招标文件技术要求未约定的，按照国家相关标准执行。

验收方式：

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有（如果采购人需要）。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自安装调试经验收合格之日起计算，免费质保2年。在质保期内如产品出现质量问题，应予以更换，如不能更换，全额退回货款给采购人。

（二）售后服务内容

质保期内，成交供应商须免费提供产品维修、电子产品的定期检查和保养，指导采购人产品使用等。成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议和操作方法。

1.2现场响应

质保期内如发生任何质量问题或使用问题，电话咨询不能解决的，成交供应商需在接到通知后的30分钟内作出响应，并在3小时内派出专业技术人员到场处理。

1.3技术升级

质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人提供免费升级（新增重大模块化任务除外）和免费上门技术支持服务。。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2现场响应：遇到重大技术问题，乙方将及时组织有关技术专家进行会诊，提供专业的上门服务；服务人员将在3小时内到达产品使用现场，采取相应措施进行处理，以确保甲方资源库的正常运行。

2.3质量保证期过后，成交供应商应为采购人提供免费技术咨询服务，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务，并向采购人提供有偿的技术升级。

（三）备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、报价要求

本项目报价包含成交供应商提供的商品生产、制作及安装费、辅材费、运输费、装卸费、检验检测费、安全保险费、安全措施费、税费、应急施工费、电路安装（铺设）费等完成本项目所需的所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的质量保证金（投标保证金结转后补足）用于执行合同的约束。成交供应商从其基本账户将质量保证金汇至采购人的账号上，同时在进账凭证上明确中标项目名称。

递交质量保证金账户：见后“5、开票信息”。

（二）付款方式

1、成交供应商按采购合同完成供货并安装调试完成后，经采购人工作人员验收，确认验收合格后，采购人出具验收合格报告；

2、成交供应商向采购人开具发票，提交采购合同、验收（合格）报告、资金支付申请表等材料，向采购人申请付款；

3、采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同款项。

4、质保期满后无售后服务问题，供应商可申请无息退还质量保证金，采购人审签完成后5个工作日内，无息原渠道退还。

质量保证金退款流程如下：

供应商确认履约完毕（或者合同到期）凭项目合同、验收报告等资料→到致远楼（财务处023-72790056）105室开具往来支付表→二级单位（使用人）负责人签署意见（按合同完成售后，同意退还）→国资处长审核→财务处长审核→致远楼（财务处）105室办理退还。

5、开票信息：

单位名称：长江师范学院

纳税人识别号：1250 0000 7094 1056 8Y

注册地址：重庆市涪陵区聚贤大道16号

开户银行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处

银行账号：2406 0801 2001 0001 028

五、违约责任

（一）如成交供应商逾期完成交货或安装调试，采购人按合同金额的3‰/天对供应商进行处罚，并在验收合格完成审签后，采购人按每逾期一天，对成交供应商处以延期支付合同款项1个月的处罚，逾期支付处罚最长不超过24个月；逾期5天以上，采购人可终止合同，质量保证金不退，同时可根据给采购人造成损失情况要求供应商赔偿。

（二）成交供应商所供货物质量不符合合同规定或合同要求的，限期10日内完成整改，逾期无法完成的，采购人可终止合同，所供货物可由采购人留用（留用时间最长180天），待采购人重新采购（拒绝违约供应商参加）到货后由成交供应商自行拆除退回，质量保证金不退。

（三）若成交供应商未按约定时间提供质保期内服务而影响采购人正常使用所购产品或服务，乙方应从约定的响应期限（时间）起算，每天按照合同总价款的3‰向采购人支付违约金直至产品或服务恢复正常使用状态；若因成交供应商拒绝或未按要求提供技术支持，造成采购人有偿使用第三方的服务来满足使用需求，由此产生的一切费用由成交供应商承担，成交供应商还须从约定的响应期开始，根据采购人未能正常使用产品或服务的实际天数，每天按照合同总价款的3‰向采购人支付违约金。成交供应商违约赔偿的所有费用从合同款项或者履约质保金（合同总价款的5%）内扣除。

（四）质保期内，成交供应商若未按照合同要求履行质保义务的，每违反一例，采购人按合同金额的7‰收取违约罚金，并根据给采购人造成损失情况向采购人进行赔偿。情节严重的，采购人可终止合同，质量保证金不退，同时采购人有权利将成交供应商加入本单位“失信人”名单，取消成交供应商参加采购未来一切采购项目的投标资格。

（五）其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

九、其他

无

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款‘较大数额罚款’具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 1.响应文件内容打（影）印清晰，不借助辅助工具，仅凭肉眼，即可识辨； 2.对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，现场抽签确定成交供应商。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

### （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2.5联合体谈判业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

### （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

### （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

### （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

### （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

### （六）响应文件语言：简体中文

### （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家（https://www.gec123.com/）”或“长江师范学院招投标网（https://zbcg.yznu.cn/）”上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人提起投诉。

2.供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，纪检部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供质量保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其质量保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

采购购销合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、质量保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行或双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2022或2023年度财务状况报告

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）投标保证金缴纳情况

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

# 我方收到心理咨询中心建设项目（硬件部分）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

| 产品类型 | 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪 器 设 备 类 | 1 | 智能心理健康自助仪 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 2 | 歌唱情疏导减压系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 3 | 分娩阵痛体验仪 |  | 套 | 3 |  |  |
|  | 4 | 会议平板一体机 |  | 个 | 2 |  |  |
|  | 5 | 个体沙盘 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 6 | 投影仪及幕布 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 7 | 台式电脑 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | 身心反馈音乐放松椅 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 9 | VR沉浸式心理平台 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 10 | 宣泄人套装 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 11 | 智能互动宣泄仪 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 12 | 沙盘沙箱 |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 13 | 全彩POE枪机摄像头 |  | 台 | 16 |  |  |
|  | 14 | 24口POE交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 15 | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 16 | 壁装支架 |  | 个 | 16 |  |  |
|  | 17 | 显示器 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 18 | 音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 19 | 空调 |  | 台 | 2 |  |  |
| 办 公 家 具 类 | 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 1 | 沙发 | 1+1组合沙发，尺寸：每个沙发长550-600mm，宽410-420mm，高690-700mm | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1+1组合沙发，单人位尺寸：长：90-95mm，宽：90-95mm；高：80-85mm | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 1+2组合，尺寸：1+2组合，单人位尺寸：长：880-900mm，宽：900-950mm，高：640-660mm | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1+1组合，尺寸：长：750-800mm，宽：720-730mm，高：750-760mm | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3+1+1组合，尺寸：人位：长：2080-2600mm，宽：900-920mm，高：800-820mm，单人位：长：930-950mm，宽：900-920mm，高：800-820mm | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：内径：1500-1700mm，外径：2300-2500mm | 组 | 1 |  |  |
|  | 2 | 茶几 | 尺寸：直径600-800mm，高度440-450mm | 张 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：直径：800-850mm，尺寸：400-450mm | 个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：550-600mm，高：430-450mm | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：450-500mm，高：430-450mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 3 | 办公桌 | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：600-700mm，高：740-750mm | 套 | 2 |  |  |
|  | 4 | 办公椅 | 尺寸：长：580-590mm，宽565-570mm，高910-985mm | 把 | 4 |  |  |
|  |  |  | 尺寸：长：600-620mm宽：550-580mm，高：955-965mm | 把 | 25 |  |  |
|  | 5 | 组合会议桌 | 尺寸：单张桌子尺寸：长：1150—1250：mm，宽：590-600mm，高700-750mm | 套 （6张） | 1 |  |  |
|  | 6 | 接待台 | 尺寸：长：2800-3000mm，宽：600-650mm，高：950-1050mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 7 | 书架 | 尺寸：高：1400-1500mm，直径：55—60mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 8 | 档案柜 | 尺寸：长：800-850mm，宽：390-400mm，高：1800-1900mm | 个 | 3 |  |  |
|  | 9 | 边柜 | 尺寸：长：1200-1300mm，宽：280-300mm，高：60-65mm | 个 | 5 |  |  |
|  | 10 | 屏风 | 尺寸：长：1100-1200mm，宽：25-300mm，高：1800-1900mm | 个 | 5 |  |  |
|  | 11 | 团体活动桌椅 | 拼接后直径（1500-1600）mm，高度750mm | 组（6桌 6椅） | 6 |  |  |
|  | 12 | 动力学疗法躺椅 | 尺寸：躺椅：长750-800mm，宽：730-750mm，高：750-760mm，脚蹬：长：600-630mm，宽：380-400mm，高：350370mm | 套（躺椅+脚蹬） | 6 |  |  |
|  | 13 | 茶边几 | 尺寸：直径600mm；高度600mm | 个 | 2 |  |  |
|  | 14 | 窗帘 | 双层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm | 幅 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单层，含窗纱和这关窗帘，尺寸：宽：3100-3200mm，高：3750-3800mm | 幅 | 13 |  |  |
| 总金额 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| # 序号 | # 谈判项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性谈判文件要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| # 序号 | # 谈判项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 谈判项目服务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性谈判文件要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）2022或2023年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（七）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他资料

（一）投标保证缴纳情况

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）